深圳市竑鎏電子錶面處理科技有限公司

Shenzhen HongLiu Electronic surface treatment Science and Technology Co., Ltd

连续电镀及挂镀专用强力风机使用说明书 Roll to Roll plating and Hanging plating Special-purpose Powerful Blower Use Instructions

地址:广东省深圳市松岗街道办温屋新区五巷五号

Add: No 5 Alley 5 New regional Wen'wu Songgang town shenzhen city China

Tel: (0086)0755-29717896  13686080098  Fax: (0086)0755-29629596  Postcode:518105

目录：

目录指南 ------------------------------------------------------------ 2 页

部件说明 ------------------------------------------------------------ 3 页

外形尺寸 ------------------------------------------------------------ 4 页

参数说明及使用注意事项 ---------------------------------------------- 5 页

优点：

1.节能环保，低能耗；是鲁式风机50%的能耗，2倍的能量。

2.经久耐用，全部使用进口部件；

3.低噪音，低于 OSA 规定之噪音标准；车间噪音减少一半

4.结构紧凑，体积小，占用空间面积小；

5.吹扫力大，航空级别涡形风轮设计；超级强风能。

第二页

6.无需降温处理，即可得到常温风输出。

部件说明：

| 部件号 | 名称 | 部件号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大皮带轮 | 5 | 风机主体 |
| 2 | 小皮带轮 | 6 | 电机（ABB 5.5KW 7.5KW 11KW） |
| 3 | 皮带（美国 GATES） | 7 | 接线盒 |
| 4 | 惰轮 | 8 | 惰轮调整弹簧 |

| 第三页 |  |  |
| --- | --- | --- |

外形尺寸：

| 第四页 |  |  |
| --- | --- | --- |

参数说明：

| 电压 | 功率 |  | 风机转速 | 流量 | 吹力 | 吸力 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380V | 5.5 | Kw | 17000r/min | 1500 立方/H | 150mBar | 150mBar | 70kg |
| 380V | 7.5 | Kw | 17000r/min | 1800 立方/H | 150mBar | 150mBar | 80kg |
| 380V | 11 Kw |  | 17000r/min | 2200 立方/H | 150mBar | 150mBar | 90kg |

进出风口说明：

1.图示 1 为进风口，外径尺寸为 102mm；

2.图示 2 为出风口，外径尺寸为 76mm；

3.使用鼓风机时，必须考虑现场安装空间，进而合理安排布管及配线，如对出风口有特别要求，

请在购买前指定出风口位置。

注意事项

1.图示 1 为进风口处有旋转方向标识，接好三相电后请确认叶轮旋转方向无误；

2.风机在运转过程中会产生强大的吸力，此时不可用手或其它物品堵塞进风口；

第五页

3.在使用中如需对风量进行控制，可使用变频器对电机频率进行调频控